附件1

广西科技合作领域重大项目

申报指南（2023版）

目录

方向1：木质复合板材胶黏剂近零醛释放关键技术研发及应用	2

方向2：高效抑烟低毒生物基阻燃剂制备及关键应用技术研发	3

方向3：基于多孔材料的隔热装饰一体化木质基复合板材研发	4

方向4：抗划超韧浸渍胶膜纸界面强化关键技术研发及应用	4

方向5：轻质高强刨花板结构调控用胶黏剂制备及低碳应用关键技术研发	5

方向6：低气味防水超薄纤维板用功能助剂制备及关键应用技术研发	6

方向7：速生桉化学制浆关键技术研发及应用	7

方向8：超硬耐磨有机硅复合材料制备及关键应用技术研发	8

### 方向1：木质复合板材胶黏剂近零醛释放关键技术研发及应用

研究内容：针对木质复合板材胶黏剂游离甲醛释放带来的环保问题，研究超分子聚合物设计与超低摩尔比脲醛树脂、非挥发性醛胺交联固化协同降醛等关键技术；研究植物蛋白分子可控降解与重组降黏、基于柔性刷装聚合物交联剂设计的柔性胶接、有机-无机杂化降成本、自由基聚合物多重键合体系防霉增韧及快速固化等关键技术，开发高强快固的超低甲醛释放脲醛树脂和无醛高性能植物蛋白胶黏剂，攻克规模化生产应用中存在的生产效率低的技术瓶颈，创制实木级人造板，实现环保型胶黏剂在木质复合板材制造中的产业化应用。

考核指标：环保型胶黏剂黏度≤35s（固体含量≥30%），总挥发性有机物≤50g/L，防霉性0级，预压成型时间≤1小时（单板含水率≥30%）；近零醛木质复合板胶合强度≥1.0MPa（Ⅱ类），甲醛释放量≤0.010mg/m3；形成具有自主知识产权和重要应用价值的新产品2项，申请或获得授权发明专利5项以上，实现产业化应用，取得显著经济效益。

实施年限：2023—2025年。

资助经费：单个项目自治区本级财政资助不高于600万元。

资助方式：前资助，配套经费与自治区本级财政经费不低于3:1。

### 方向2：高效抑烟低毒生物基阻燃剂制备及关键应用技术研发

研究内容：针对单板类人造板阻燃剂的阻燃效率、环保性、安全性不足等问题，研究交联型磷系列大分子阻燃剂的绿色化学合成与应用、反应型磷化合物阻燃改性木质纤维的微纳界面调控、有机磷接枝阻燃功能型胶黏剂和低醛型高性能环保胶黏剂的单体合成、活性磷中间体的低毒化设计及其协同阻燃和交联增强应用等关键技术，开展抑烟低毒单板对金属接触件锈蚀特性评价，建立评价标准体系，开发抑烟低毒、耐锈蚀难燃单板类人造板，实现在难燃单板类人造板制造中的产业化应用。

考核指标：抑烟低毒难燃单板类人造板燃烧性能达到B1（B），烟气毒性达到t1级，对镀锌件金属腐蚀率＜15%；阻燃剂挥发性有机化合物（VOC）＜5g/L，可溶性重金属＜1mg/kg；形成具有自主知识产权和重要应用价值的新产品2项，申请或获得授权发明专利4项以上，实现产业化应用，取得显著经济效益。

实施年限：2023—2025年。

资助经费：单个项目自治区本级财政资助不高于600万元。

资助方式：前资助，配套经费与自治区本级财政经费不低于3:1。

### 方向3：基于多孔材料的隔热装饰一体化木质基复合板材研发

研究内容：针对建筑节能对隔热型木质基复合板材的重要需求，研究多孔结构溶胶-凝胶可控构筑、多孔材料纤维复合增强、木质板材/功能板材界面反应强化等关键技术，揭示复合材料孔结构、叠层结构与隔热功能的构效关系，解决多孔材料隔热性能与力学强度难以兼顾、不同材质板材复合匹配性差、界面结合不足等技术难题，开发隔热功能多孔材料，实现在隔热装饰一体化木质基复合板材制造中的产业化应用。

考核指标：隔热装饰一体化木质基复合板材当量导热系数≤0.08W/（m•K），表面胶合强度≥0.60MPa；内结合强度≥0.30MPa；形成具有自主知识产权和重要应用价值的新产品1项，申请或获得授权发明专利3项以上，实现产业化应用，取得显著经济效益。

实施年限：2023—2025年。

资助经费：单个项目自治区本级财政资助不高于600万元。

资助方式：前资助，配套经费与自治区本级财政经费不低于3:1。

### 方向4：抗划超韧浸渍胶膜纸界面强化关键技术研发及应用

研究内容：针对人造板材饰面胶膜纸因使用寿命不足带来的资源浪费问题，研究超支化聚合物独特分子构造和柔性分子链调控微观相分离、新型交联剂分子潜伏固化及功能纳米片强韧化等关键技术，开发浸渍胶膜纸专用环境友好型三聚氰胺改性甲醛树脂，创制抗划伤高强韧强附着浸渍胶膜纸，实现在高性能饰面生态板材制造中的产业化应用。

考核指标：高性能浸渍胶膜纸甲醛释放量≤0.5mg/L，表面耐划痕≥4.0N表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨≤50mg/100r（且磨100r后无露底现象），表面耐龟裂≥5级；形成具有自主知识产权和重要应用价值的新产品2项，申请或获得授权发明专利5项以上，实现产业化应用，取得显著经济效益。

实施年限：2023—2025年。

资助经费：单个项目自治区本级财政资助不高于600万元。

资助方式：前资助，配套经费与自治区本级财政经费不低于3:1。

### 方向5：轻质高强刨花板结构调控用胶黏剂制备及低碳应用关键技术研发

研究内容：针对“双碳”战略对刨花板等木质制品的降碳需求，研究基于发泡胶黏剂的多级孔结构调控、胶合性能增强、刨花柔性喷雾施胶、刨花板制品全生命周期碳足迹分析评价等关键技术，解决传统刨花板表面饰面效果较差、作为家具构件强度不足、细表面“三明治”刨花板低碳制造等技术难题，开发轻质高强刨花板结构调控用发泡胶黏剂，构建刨花板制品生产全过程生态管理流程和低碳制造方案，实现胶黏剂产品和低碳技术在新型刨花板制造中的产业化应用。

考核指标：轻质高强刨花板密度≤0.55g/cm3，性能达到GB/T4897-2015标准中P2型的要求；完成木质复合化工新材料制品全生命周期碳足迹报告1份、低碳制造方案1份；形成具有自主知识产权和重要应用价值的新产品1项，申请或获得授权发明专利3项以上，实现产业化应用，取得显著经济效益。

实施年限：2023—2025年。

资助经费：单个项目自治区本级财政资助不高于600万元。

资助方式：前资助，配套经费与自治区本级财政经费不低于3:1。

### 方向6：低气味防水超薄纤维板用功能助剂制备及关键应用技术研发

研究内容：针对超薄纤维板环保性、功能性不足等问题，研究无机微纳颗粒复配、表面化学修饰与活化调控、有机-无机复合界面偶联强化、无机颗粒水相分散与均匀施加等关键技术，解决纤维板防水性能和表面硬度不高、刺激性气味释放等技术难题，开发绿色抑味防水剂和无机增硬-吸附协效功能剂，实现在低气味防水超薄纤维板制造中的产业化应用。

考核指标：低气味防水超薄纤维板厚度＜1.5mm，密度≥0.95g/m3，板面邵氏硬度≥80，按T/CNFPIA3007-2019标准检测的吸水厚度膨胀率≤20%，气味等级达到LY/T3236-2020标准中1级水平及以上；形成具有自主知识产权和重要应用价值的新产品1项，申请或获得授权发明专利3项以上，实现产业化应用，取得显著经济效益。

实施年限：2023—2025年。

资助经费：单个项目自治区本级财政资助不高于600万元。

资助方式：前资助，配套经费与自治区本级财政经费不低于3:1。

### 方向7：速生桉化学制浆关键技术研发及应用

研究内容：针对纸基新材料的绿色制造问题，研究基于速生桉的木片药液充分渗透、抽出物和木质素高效脱除、纤维细胞壁结构保留等关键技术，解决能耗高、化学品消耗高、耗水量大、纸浆得率低等技术难题，开发蒸煮、洗选及氧脱木素、漂白等绿色化工全过程集成协同工艺，提升纸浆纤维的白度、强度和成纸性能，实现在高性能绿色纸基新材料制造中的产业化应用。

考核指标：装饰原纸平滑度（正）≥180s，白度＞85%，干拉强度（纵）≥26N/15mm；格拉辛纸平滑度（正）≥1500s，白度＞85%，吸油性（蓖麻油，45s）≤1.5g/m2；形成具有自主知识产权和重要应用价值的新产品2项，申请或获得授权发明专利5项以上，实现产业化应用，取得显著经济效益。

实施年限：2023—2025年。

资助经费：单个项目自治区本级财政资助不高于600万元。

资助方式：前资助，配套经费与自治区本级财政经费不低于3:1。

### 方向8：超硬耐磨有机硅复合材料制备及关键应用技术研发

研究内容：针对建筑地坪材料使用寿命低、生产及工程应用过程不环保等问题，研究有机硅溶胶水解调控及高效渗透、纳米颗粒原位反应及协同硬化增效、微纳结构构建及工程化应用等关键技术，解决地坪材料硬度、耐磨等机械性能起效慢、持续性短、工程应用技术集成度低等技术难题，开发超硬耐磨且防滑的有机硅复合材料，实现在低碳建筑地坪中的工程化应用。

考核指标：超硬耐磨有机硅复合材料固含量≥45%；超硬耐磨地坪表面硬度≤3.5mm（或莫氏硬度≥7），耐磨性≤0.05mm，摩擦系数≥0.6（干态）、≥0.55（湿态）；形成具有自主知识产权和重要应用价值的新产品1项，申请或获得授权发明专利4项以上，实现产业化应用，取得显著经济效益。

实施年限：2023—2025年。

资助经费：单个项目自治区本级财政资助不高于600万元。

资助方式：前资助，配套经费与自治区本级财政经费不低于3:1。